各位评委老师好，我们带来的产品叫做暗夜守护，这是一款基于近红外rPPG和多模态融合的夜间疲劳驾驶光电预警系统，下面，我将从六个方面对我们的产品进行展示。

第一个部分是产品背景调研，众所周知，在驾驶安全中，夜间疲劳驾驶危害大，其中重大事故占比可达到百分之七十。在疲劳驾驶检测方面，我们发现政府监管在收紧，于今年6.1日　疲劳认定新增「生理状态」维度，但是现有的DMS检测系统多为「可见光摄像头 + 看行为 + 新车前装」，夜间疲劳驾驶监测几乎是空白。

由此我们提出以下痛点:

首先是夜间不可用、传统DMS系统多依赖可见光摄像头，在夜间几乎无法识别，

第二是预警偏滞后，往往是在疲劳已经较明显时才触发，

第三是检测维度单一，缺少生理疲劳指标，难以及早识别隐性疲劳状态，

而我们的暗夜守护：夜间可用、可检测生理信号、多模态融合，兼具低成本后装，恰好可以弥补市场空白。

第二个部分是我们系统的总体架构与外观展示，我们系统有三大模块，分别是近红外光电采集模块、上位机智能分析模块、stm32硬件预警模块

系统工作流程主要是摄像头采集人脸进行多指标分析，综合判定疲劳等级后，stm32实现分级预警。旁边是我们产品外观的实物展示。这是我们的产品第二版，后续我们会对其进行进一步精简优化。

第三个部分是项目原理与核心技术，我们的检测原理是主要是基于比尔朗伯定律，简单来说，心脏每一次搏动都会让皮下毛细血管的血容量周期性变化，进而引起皮肤对850nm近红外光反射率的波动，再由近红外相机逐帧捕捉，就能提取出BVP脉搏波。

接下来是核心技术，其中第一点是近红外 rPPG 夜间心率检测，上图是我们模拟夜间在车上实测时显示屏里的画面，可以看到能实时检测心率及其他多模态特征，本项目将rPPG检测波段迁移到850nm近红外区域，通过主动近红外补光，在黑暗环境下提取BVP脉搏波、心率和HRV等生理特征。

核心技术二是多模态疲劳识别，本系统将生理信号心率、心率变异性与行为特征（闭眼比例，哈欠频率，头部姿态等）共同纳入疲劳评分，实现更稳定的夜间疲劳识别。下面这张图是我们疲劳等级综合评分的计算，再下面这张图展示的是我们运用了神经网络，通过多次学习，给每个指标找到了一个最佳的权重范围。

核心技术三是算法方面，针对路况的细微变化和夜间行车环境可能带来的噪声，我们采用了三重防抖与分级预警，通过EMA 时间平滑、迟滞阈值判断、持续性约束 + 多证据确认，实现既要及时提醒，也要避免“狼来了”式误报的效果。最终我们把疲劳分为正常、轻度、中度、重度四个等级，灯带和蜂鸣器根据不同等级逐级变化，让预警既分级又直观。

第四个部分是产品应用与系统验证，我们实地模拟了夜间行车我们产品的实时展示，请老师们看下面这个视频，20s 除此之外，我们还做了验证性对比实验20s

第五个部分是商业价值与未来方向，我们的产品应用场景广泛，长途货运车辆、出租车、网约车等都可以应用，成本也较低，如右图所示，整机控制在千元以内，具备较强的后装和推广潜力。

与知名商用车品牌，锐明/海康/博世等对比，他们的成本大多在￥3000-4000，￥2000-3000，我们的千元以内，量产后成本会更低，适配性也会更好，带动就业前景方面，我们可以通过直接 + 间接 + 产业链协同多个方面创造岗位。

在未来推广和优化方向方面，可以进行硬件后装，数据疲劳管理，优化深度学习调参模型，实现RGB+NIR全天候自动切换等入手。

在未来工业级部署方向上，我们希望把现在的样机升级为这种车规级，可量产的产品，在硬件可靠性和整车适配性上继续打磨，并与车队管理云平台等深度对接，从竞赛作品转变成能上车落地的产品。

第六个部分是我们的团队分工说明，本团队由在校本科生3名，一名指导教师组成，各成员分工明确。

下面我们将进行产品的实物展示与讲解

最后谢谢评委老师的观看！